BE21198

Javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za

idejno rešenje nove zgrade

FAKULTETA PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

Pristup izgrađenoj sredini, posebno sa istorijom ove urbane enklave u centru Beograda, zahteva osluškivanje njenog sećanja, ali je i prilika da se otkriju njeni skriveni potencijali.

Konkursna lokacija predstavlja prazninu u urbanom vencu koja zahteva senzibilnu intervenciju. Gledana sa obale, ova strana Karađorđeve ulice se može posmatrati kao urbanu sokla u koju se novi fakultet sa izvesnom homogenošću mora nežno uklopiti. Kao novi instrument u orkestru koji prepoznaje svoje mesto i ne narušava harmoniju. Volumetrijski, čini se evidentnim, da izgrađena masa mora pratiti linije koje su obeležile susedne zgrade i pokušati da se integriše u urbani pejzaž.

Projektni zadatak intevencije na potezu Kosančićev venac nalaže pristup kojim se poštuje značaj ove kulturne celine. Iako regulaciono-nivelacioni plan omogućava gradnju do 18 m na 75% parcele, dizajnom nove institucije kulture, kojim se odustaje od mogućeg maksimuma, postavlja se primer i podstiče tradicija očuvanja kulturne baštine. Ova volumetrijska opreznost ne sprečava intervenciju da ponudi atraktivni javni prostor. koji omogućava direktnu vizuelnu konekciju izmedju gornjeg dela istorijskog centra, tj. ulice Kosančicev venac i reke Save.

Novi Fakultet primenjenih umetnosti, poštujući pravila visinske regulacije, integrise se i postaje oslonac za novi urbani vidikovac i na taj način obogaćuje graditeljsku sintezu prostorne celine Kosančićevog venca.

Fakultet se sastoji iz dva krila koja su medjusobno povezana oko centralnog atrijumskog dvorišta, kako bi se obezbedili najbolji uslovi prirodnog osvetljenja i ventilacije svim učionicama. Ovakvim rasporedom formiraju se dve krovne terase koje doprinose kvalitetu jednostavnog i kompaktnog rešenja. Južna krovna terasa u nastavku planiranog stepeništa je javna i integriše se kao centralni plato zelene promenade. Na drugoj krovnoj terasi se nalaze prostorije fakulteta koje su predviđene za komunikaciju sa širom javnošću, kao što su izložbena sala, multifunkcionalna prostorija i kafe koji izlazi na terasu sa ograničenim pristupom tokom radnog vremena fakulteta.

U atrijumskom dvorištu projektovan je treći kolektivni prostor koji je oblikovan tribinskim stepeništem i zelenim površinama. Skladne proporcije i direktna komunikacija sa glavnim ulazom omogućavaju višenamensko korišćenje ovog prostora: izložbe, predavanja, koncerti, prijemi...

Prema gradu, fakultet se manifestuje sofisticiranom svedenošću, sa namerom da ne ugrozi urbanu pozadinu. Međutim, enterijer i atmosfera dvorišta nude posebnost, prikladnu kreativnim aktivnostima koje se odvijaju na fakultetu. Kontrolisana prozirnost dizajna, nagovaštava kreativnost ka spoljašnjosti dok se u iznutra otvara ka prizoru Save. Vertikalne cirkulacije komuniciraju na svim nivoima, a glavne skulpturalne stepenice se otvaraju direktno ka obali reke omogućavajući korisniku da sagleda odnos fakulteta sa okruženjem. Radionice i učionice karakteriše prozirnost i osećaj lakoće. Po potrebi, nastavni prostori se mogu otvoriti ka pristupnim galerijama ili zatvoriti zavesama kada to uslovi nastavnih aktivnosti zahtevaju.

Projekat predlaže glavni ulaz fakulteta kroz foaje u centralnom delu fasade prema Karađorđevoj ulici. Pored toga, na promenadnom spratu, na + 91.00 mnv, postoji i sekundarni ulaz za direktan pristup izložbenoj sali, multifunkcionalnoj prostoriji i kafeu. Korišćenje ovog drugog ulaza može biti ograničeno za zakazane događaje ili za radno vreme kafea. Nezavisna i privilegovana lokacija kafea na gornjem spratu omogućava joj da se ponudi kao mesto susreta za studente, pa čak i za širu javnost i turiste.

Parkingu za vozila i bicikle se pristupa prilaznim putem iz Karađorđeve ulice preko parcele SA-1 (prilazna saobraćajnica). Ulaz u podzemni parking se predlaže pomoću lifta, kako bi se omogućio kolski pristup parceli J9-1 (Djumrukana) i efikasniju raspodelu prilaza radionicama prizemlju, ali fleksibilni raspored dozvoljava i rešenje rampom ukoliko se ta vrsta pristupa smatra prikladnijom.

Raspodela učionica na svakom od nivoa ispunjava funkcionalne zahteve za osvetljenjem, ventilacijom, programskim zahtevima visinom plafona i medjusobnom blizinom radionica. Odesci su uglavnom grupisani tako da se radni prostori nalaze na istom spratu. Obzirom da se prostorne potrebe fakulteta često menjaju, sa predloženim konstrukcijskim rasterom moguće je menjati veličine radionica bez narušavanja strukturalnog integriteta. Pored skulpturalnih stepenica, koje insceniraju prostornu dramatiku i nude intuitivno korišćenje, odseci su povezani sa dva komunikaciona i servisna jezgra sa sigurnosnim stepenicama i liftom.

Osvetljenje učionica je uglavnom rešeno velikim otvorima na severu kako bi se garantovali adekvatni uslovi za rad. U ostalim slučajevima, ulazak direktne sunčeve svetlosti na spoljašnjoj fasadi se može kontrolisati pomoću vertikalnih elemenata koji pružaju razne stepene prozirnosti: od potpune otvorenosti, do kontrolisanog zamračenja. Fasadni elementi presreću direktne sunčeve zrake i propuštaju indirektnu svetlost, na taj način je svakoj radionica i učionici obezbeđeno optimalno prirodno osvetljenje.

Deo galerije ka severu je potpuno proziran kako bi omogućio maksimalno osvetljenje u učionicama. Severni deo galerije, koji je izložen južnom svetlu, je zaštićen od sunčevog zračenja glaziranim keramičkim elementima koji će biti raspoređeni prema fiksnoj šemi koju određuje učestalost sunčevih zraka tokom cele godine. Ovi keramički elementi bi u narednim godina mogli biti zamenjeni uzorcima i radovima koje su napravili studenti, kako bi unutrašnja fasada postala živa i funkcionalna izložba akademske istorije fakulteta. Na ovaj način zgrada fakulteta postaje katalizator kreativnosti i tradicije i time pomažu studentima i profesorima da se identifikuju sa svojim radnim prostorom i preuzmu njegovo vlasništvo. Lako je zamisliti novi običaj gde bi studenti, nakon završenih studija, uz diplomu dobijali i mesto na unutrašnjoj fasadi, za koju bi mogli da urade keramičku pločicu i tim činom se metaforički ugradili u zidove institucije.

Integracija nove zgrade fakulteta u okruženje, odražava se i u sofisticiranoj materijalnosti prema spoljašnjosti kroz velike modularne aluminijumske vertikalne panele ofarbane u mat van-belu boju, slično tonu susednih zgrada. Izbor materijala predstavlja savremeno i održivo (cradle-to-cradle), a u isto vreme i jednostavno i jeftino rešenje. Paneli se mogu orijentisati u nekim oblastima kako bi se kontrolisala sunčeva svetlost i sprečilo direktno zračenje. Ova materijalizacijom i suprilnom varijacijom zgrada dobija proporcionalnu i prepoznatljivu pojavu, punu poštovanja prema karakterističnoj urbanoj celini.

Novi fakultet postaje dom kreativne aktivnosti fakulteta, dok u isto vreme revitalizuje gradsku celinu oko Kosančićevog venca i stvara novu javnu zelenu gradsku terasu.

Ekološki koncept

Izgradnja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu za osnovni cilj ima rešavanje funkcionalnog programa na najefikasniji i održiviji mogući način. Kao rešenje, koncipirana je najkompaktnija zapremina uz neophodnost maksimalnog osvetljenja i ventilacije u svim učionicama. Upotreba dvorištnog sprata, na +73.00 mnv, omogućava ne samo harmoničniju integraciju visinom u istorijsko okruženje, već i mnogo efikasnije termodinamičko ponašanje optimizacijom faktora forme (manja količina spoljašnje fasade) i većom upotrebom toplotne inercije zemlje. Velika zastakljena fasada dvorišta okrenuta ka jugu, zahvaljujući galeriji, postaje pasivni regulator energije koja cirkuliše kroz zgradu, poput Trombeovog zida velikih razmera. Naime, u hladnim mesecima, efekat staklene bašte pasivno zagrejava vazduh koji može da se preraspodeli kroz aktivaciju betonske ploče, da bi zračio toplotu apsorbovanu u odloženoj fazi i dospeo do unutrašnjosti. U toplim mesecima, ulazak sunca pod oštrim uglom sprečen je keramičkim fasadnim elementima, a toplota koja prolazi će se ventilisati spolja ka dvorištu, bez da zagrejava unutrašnjost učionica.

Prirodno tlo u dvorištu, kao i zelena peta fasada i gradska terasa, sa sistemima za prikupljanje kišnice, ponašaju se kao sundjer, koji za vreme toplih meseci pod isparenjem kontrolišu temperaturu i vlažnost i na taj način stvaraju prijatnu mikroklimu. Takodje istim sistemima za sakupljanje kišnice se omogućiava održivo zalivanje uređenog dvorišta sa listopadnim drvećem, kojima bi se dvorište zaštitilo hladom leti, a zimi dozvolio prolaz sunceve radijacije i toplote.

Dvostruka orijentacija dva bloka fakulteta omogućava pasivnu i ekonomičnu poprečnu ventilaciju.

Predviđena je ugradnja solarnih panela, koji doprinose ekomicnoj performansi električnih sistema zgrade. Predviđena su i dva dodatna parking mesta sa stanicama za punjenje električnih vozila. Ovime se podstiče korišćenje održivih prevoznih sredstava i postavlja primer za budućnost. Skrivene i nežno integrisane, ali u direktnom kontaktu sa spoljašnošću, podstanica za klimatizaciju i ventilaciju, pozicionirane su na severnoj stani i zatvaraju obavezujuću regulacionu liniju.